Nombre Observador/a:

Barco:

Nombre del Patrón:

Nombre del Capitán:

Fechas de embarque y desembarque: 15/01/2015 – Continúa a bordo

Puerto de embarque y desembarque: Tema (Ghana) – Continúa a bordo

INTRODUCCIÓN:

Características principales del buque

| Bandera | España |
| --- | --- |
| Eslora | 76.75 |
| Potencia | 4800 cv |
| Nº Tripulantes | 29 |
| Nº Cubas | 16 |
| Nº Speedboats | 2 |
| Cinta en parque pesca | parte |

Datos de la red

| Relinga corcho | 1665 |
| --- | --- |
| Caída paño | 250 |
| Relinga plomos | 2053 |
| Malla copo | 3.5’’ |

Barcos de apoyo

xx, xxx

TRABAJO A BORDO:

OBTENCIÓN DE LOS DATOS:

- Facilidad de obtención de los datos a través de la tripulación.

La tripulación siempre ha estado dispuesta a facilitar cualquier información, responder dudas o permitir consultar cualquier dato en aparatos de navegación o pesca, sin restricciones.

- Problemas o averías

En esta marea no hubo ningún problema técnico que influyera en la toma de datos.

- Nº de lances de la marea

| Nº Lances |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco libre |  | Objeto |  |
| Positivos | Nulos | Positivos | Nulos |
| 11 | 6 | 27 | 0 |
| Total lances |  |  | 44 |

- Total de toneladas capturadas (y por especies)

| CAPTURAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especie | FAO | Toneladas | Especie | FAO | Toneladas |
| Thunnus albacares | YFT | 170 | Auxis rochei | BLT |  |
| Katsuwonus pelamis | SKJ | 324.5 | Auxis thazard | FRI |  |
| Thunnus obesus | BET | 90 | Euthynnus alletteratus | LTA | 142.8 |
| Thunnus alalunga | ALB |  | LTA + FRZ |  | 178.5 |
| Auxis sp. | FRZ | 35.7 |  |  |  |
| Total túnidos capturados |  |  | 763 |  |  |

A bordo, la tripulación no hace distinción entre LTA y FRZ, por lo que todo lo anotan con la etiqueta de “MELVA”. A posteriori, tanto mi estimación como la del personal de puente cuando fue interrogado sobre el porcentaje de cada especie a bordo coinciden, correspondiendo aproximadamente el 80% a la especie LTA (Euthynnus alletteratus), y el 20% a FRZ (Auxis sp.). Estas cantidades son reflejadas en cursiva en la tabla.

Objetos

OBJETO PROPIO

El objeto con el que se trabaja a bordo, de construcción propia, tiene las siguientes características:

| Parrilla | Cañas, rectangular, de superficie aproximada 2m x 1m. Superficie superior recubierta de rafia de color negro. Superficie inferior con 6 corchos amarrados con hilo grueso, sin ningún tipo de red o recubrimiento. |
| --- | --- |
| Rabo | Red de luz de malla pequeña, menor o igual a 3cm, abierta con cañas a intervalos de 1,5m aproximadamente. En los extremos de algunos de estos travesaños, fragmentos de tela plástica de saco blanca (de sacos de sal normalmente). |
| Peso | Por lo general de cable de jareta viejo enrollado, aproximadamente 12-15 Kg. |

OTROS OBJETOS

A bordo se ha trabajado con otros tipos de objetos, por norma general ajenos que se recogían y modificaban para volver a plantarlos con balizas propias. También tenían a bordo un pequeño stock de otros tipos de objetos diferentes a los descritos como “propios”, en número mucho más pequeño, de construcciones anteriores a la actual. Estos objetos diferían de los llamados “propios” en la construcción de las parrillas, o de los rabos. La lista de diferentes tipos, (combinados entre ellos), es la siguiente:

| Parrilla | Metálica, de forma octogonal. Garrafas. Parte superior cubierta de rafia gris, y red menor de 3cm por encima. Parte inferior cubierta de la misma red, menor de 3cm, sujetando las garrafas. |
| --- | --- |
|  | Metálica, de forma octogonal. Garrafas. Parte superior cubierta de rafia gris, y red mayor de 3cm por encima. Parte inferior cubierta de la misma red, mayor de 3cm, sujetando las garrafas. |
| Rabo | Red de luz de malla menor o igual a 3cm, abierta con cañas a intervalos de 1,5m aproximadamente. En los extremos de algunos de estos travesaños, fragmentos de tela de saco, o paños de red mayor de 3cm. La misma estructura también puede darse con red mayor de 3cm. |
|  | Chorizo de red mayor de 3cm sin recubrimiento. También presentes chorizos de red de luz menor de 3cm. |
|  | Primer tramo de cabo grueso, de 10 a 20m de longitud, normalmente con sacos amarrados, con un segundo tramo de rabo abierto de red. |
| Peso | Por lo general de cable de jareta viejo enrollado, aproximadamente 12-15 Kg. |
|  | Piedra, cáncamos o cascotes de cemento envueltos en tela y red. |

- ¿Se permite el acceso al parque de pesca para los muestreos?

No hay impedimentos para el acceso al parque de pesca en ningún momento del día o de la maniobra. Durante esta marea sólo una vez he accedido a muestrear al parque de pesca, porque en el lance vino muy poco pescado y se descargó el salabardo directamente, sin seleccionar nada en la cubierta.

El resto de lances han sido muestreados en la cubierta superior, debido a que, en primer lugar, se seleccionaban arriba la mayor cantidad de especies, y en segundo lugar, la cinta del parque de pesca transportaba las capturas a una velocidad a la que era difícil extraer individuos ahí para los muestreos.

DESCARTES

- Estimación de los descartes:

Sólo en una ocasión se produjo un descarte de túnidos, consistente en un lance completo de LTA y FRZ (aproximadamente 80% LTA y 20% FRZ). Este descarte fue efectuado dándole la vuelta al saco, sin embarcar ningún ejemplar a bordo, por lo que no pudo ser muestreado. Una gran cantidad de ejemplares escaparon vivos.

En el resto de lances de esta marea no ha sido descartado ningún ejemplar, yendo la captura por completo a las cubas.

| DESCARTADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especie | FAO | Toneladas | Especie | FAO | Toneladas |
| Thunnus albacares | YFT |  | Auxis rochei | BLT |  |
| Katsuwonus pelamis | SKJ |  | Auxis thazard | FRI |  |
| Thunnus obesus | BET |  | Euthynnus alletteratus | LTA | 4 |
| Thunnus alalunga | ALB |  |  |  |  |
| Auxis sp. | FRZ | 1 |  |  |  |
| Total túnidos descartados |  |  | 5 |  |  |

ESPECIES ASOCIADAS

- Estimación de las especies asociadas:

Normalmente, cuando la captura sube en el salabardo, éste se apoya sobre la cubierta antes de ser descargado en la tolva, momento en el cual se aprovecha para seleccionar las especies que no son túnidos, sacándolas fuera del salabardo a mano. En esta maniobra siempre he estado presente para obtener los individuos del muestreo, que medía ahí mismo, en la cubierta.

Las especies como tiburones, peces luna o tortugas, tenían prioridad sobre otras a la hora de ser muestreadas, para devolverlas al mar lo antes posible, a poder ser vivas, quedando en un segundo plano otras especies como las bananas, dorados o espadas, que siempre iban a otra cuba en último lugar, para mercado local, después de embarcar toda la captura de atún.

En esta marea no ha habido ningún problema que haya dificultado los muestreos.

ANEXO UNO: Adjunto tabla resumen de lances en el período de 18/01/2015 al 28/02/2015.

ANEXO DOS: En el período 18/01/2015 al 28/02/2015 no se ha rellenado ningún formulario de comunicación de infracciones a bordo del xx.